物品購入仕様書

| 品名 | 陶芸用電気窯 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量単位 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 規格等 | 外観寸法 幅1465mm×奥行1020mm×高さ1430mm 炉内寸法 幅 800mm×奥行 550mm×高さ 625mm（炉床からアーチまでの高さ700mm） 壁厚 140mm 質量 800㎏ 電気容量 15.0kw 電圧・電流 三相200Ｖ・43Ａ 温度 常用1250℃／最高 1300℃ 制御方式 全自動マイコン焼成 制御出力方式 サイリスタ（ソリッドステートコンタクタ） 熱線形状・材質 ウェーブ形状・パイロマックスＣ 炉床形式 炉蓋解放時に手動で炉外へ引き出し窯詰作業ができる 炉蓋形式 横扉手動開閉式・アーチ形状・戸当たりが調整できる構造のヒンジを採用 断熱材 耐火煉瓦ＬＢＫ-28、セラミックボード25mmの二重構造で保温断熱効果を アップ 天板材質 ガスや湿気で錆びやすい天板の材質を、錆びに強いパンチングステンレス鋼材を採用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付属品等 | 棚板 カーボランダム質 470mm×360mm×8mm（2枚敷き）8枚 Ｌ型支柱 60mm・90mm・120mm・150mm・210mm 各8個 サイコロ 30mm×50mm×60mm 8個 Ｒ熱電対 全長400mm×直径17mm 1本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制御（マイコン）装置 | - 基本焼成パターン10種類入力済、追加で20パターン16ステップの入力が可能 - 熱電対挿入忘れ時の異常昇温事故を未然に防ぐ運転停止機能を採用 - タイマー予約機能 9999分タイマー予約または24時間を時刻でのスタート予約セットが可能 - 時計機能内蔵 - ブザーを内蔵しており、設定した温度や工程でブザーを鳴らす機能を備えている - 不用意なキー操作を防止するロック機能を備えている - 窯に異常が発生した場合、エラー表示で運転を停止し、エラー表示の種類で原因が確認できる エラー表示⇒ Ｆ１ ・熱線断線、熱線劣化による昇温不能時 エラー表示⇒ Ｆ１-１ ・熱電対を窯にセットし忘れた時 エラー表示⇒ Ｆ３ ・熱電対破損や導線断線 エラー表示⇒ Ｆ４ ・熱電対に導線接続±逆取り付け時 エラー表示⇒ Ｆ５ ・マイコン周辺の異常高温時 - サービスモニター機能 - 熱線への積算通電時間が確認できる。 - エラー発生時の焼成パターン、温度、工程内経過時間が確認できる |  |  |  |  |  |  |  |
| 熱線（発熱体）・回路 | ① 長寿命のパイロマックスＣ材、波形（ウェーブ）熱線、線径3.5mm・4.0mmの組み合わせを使用 ② ソリッドステートコンタクタ（無接点式開閉器）を使用し、通電時のスッチング音がしない無音仕様 ③ ソリッドステートコンタクタの異常を検出する保護回路（異常検出ユニット）を備えている ④ 手元ブレーカーをＯＮにしたまま（窯入れ、窯出し作業時等）誤って熱線に手が触れても感電しない感電防止機能を備えている |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 納入場所 | 今治市大西地域教育課 大西公民館 （今治市大西町宮脇甲506番地1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 納入期限 | 令和8年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 納入及び 設置方法 | 今治市大西地域教育課 大西公民館まで納品すること ※納品・設置据付日時については、事前連絡して了解を得た後に、係員立会いのもと納品及び設置据付を行うこと |  |  |  |  |  |  |  |
| 撤去及び 処分方法 | 現品の撤去あり 現品の撤去は別途決定業者と協議し、今回の見積額には含まない |  |  |  |  |  |  |  |
| 環境配慮に 関する条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考物品 | 本 体 |  | ニデックドライブテクノロジー株式会社 ＤＭＴ－１５－ＳＳＸ型 |  |  |  |  |  |
|  | 付属品等 |  | ニデックドライブテクノロジー株式会社 棚板・Ｌ型支柱・サイコロ・Ｒ熱電対 |  |  |  |  |  |
| 添付資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 説明会 | 要 |  |  |  |  | 不要 |  |  |
| 特記事項 | ①参考物品以外で、本仕様を満たす同等品にて応札する場合は、必ず事前に大西地域教育課にて同等品確認を得ること。 ②搬入、設置据付に要する費用は見積額に含むが、配線工事費用については今回見積額に含まない。 ③配線工事後は、試運転、作動確認及び使用取扱い説明を行うこと。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物件詳細 確認先 | 部課 | 今治市教育委員会 大西地域教育課 |  | 担当者 | 堀池 和世 |  | 連絡先 | 0898-53-3500 |

【注意事項】

- 上記参考物品以外の同等品を選択し応札するときは、必ず要求担当課に同等品の仕様がわかるカタログ等の資料を提示し、承諾を得たうえで入札に参加すること。

- 上記に記載している仕様（納入、組立、設置、検収及び撤去等）に掛かる費用を含めること。

- 落札業者は、納入日等について要求担当課と打ち合わせのうえ納入すること。

- 仕様等の質問は、要求担当課が指定された方法により行うこと。

５　契約金額１３０万円以上の物件については、納品を確認するための検収写真を撮影し提出すること（撮影及び提出に掛かる費用は受注者の負担）。